一代车训练计划

初步阶段

时间      地点               训练内容

6.28      建外soho        搭建    测试

6.29                       搭建    测试

6.30                       测试    调车

7.01                       熟悉操作  按键操作   pin的摆放

7.02                       基础策略  完成91堆叠

训练记录

训练时间    2025年6月30日

训练地点    建外soho

训练内容    搭建、测试、调车

- 观看VEX官方视频，确认完成目标

- 上手操作实践，拼搭完整车子

- 测试底盘的稳定性，移动起来要稳定

- 抓取销钉的结构要能稳定抓牢

总结  1、 发现问题：底盘前进时左右漂移

解决方法：检查电机是否适配，更换电机

2、 发现问题：销钉抓取不劳，经常滑落，反转堆叠会偏移

解决方法：给抓取爪增加摩擦点，加皮筋增加摩擦力

3、 发现问题：解决方法：抓取第二层销钉会歪倒

解决方法：在抓取结构下方加装销钉定位支架

4、发现问题：万能梁经常抓取不劳

解决方法：调整钩爪的角度，是抓取点能够对准万能梁中心

————————————

训练时间    2025年7月6日

训练地点    建外soho

训练内容    测试、调车、操作

- 操作手练习二层堆叠

- 控制换手时间

- 完成中心区堆叠二层并注意准确性

- 练习拖拽万能梁时同时翻转

总结    发现问题：操作手需频繁手动操作

解决方法：增加距离传感器，实现自动抓取

发现问题：万能梁容易脱钩

解决方法：改进钩爪形状弧度

发现问题：拖拽翻转同时操作，整车动作不协调

解决方法：对地盘、抓取、钩取、翻转做动力和空间重新配分

——————————

训练时间    2025年7月16日

训练地点    建外soho

训练内容    模拟实战

- 签录报道

- 选手开会

- 快速联队定策路

- 操作手站位、换手、结束停手

总结   1、发现问题：选手开会笔记记录潦草不完整

解决方法：记好规则，完整准确转达给队员

2、发现问题：策略路线不熟，只会操作不会描述

解决方法：加大训练强度，远端近端都要熟练

3、发现问题：卡点换手引发慌乱

解决方法：明确操作手站位，预先协调好换手角度

——————————————————————————————

训练时间    2025年8月12日

训练地点    建外soho

训练内容    赛前集训备战石家庄

- 加大训练强度，争取打满分

- 反复练习中心岛送pin角度

- 练习高塔准确度，控制好送爪时间

- 练习三角区送pin角度

- 先手及时给后手报秒

6、高频训练搭91塔的准确率

总结    1、发现问题：翻转拖拉，总是到了装填区再翻转

解决方法：监控完成三角区时间及完成翻转时间

2、发现问题：中心岛送pin总是不到位，经常重新调整

解决方法：送pin时以赛台线路为准，调整好移动路线

3、发现问题：搭高塔beam经常歪倒

解决方法：反复练习控制好送抓时间

4、发现问题： 三角区送pin不是倒pin就是送入费劲

解决方法：练习调整好送pin角度，调整高度数据抬高手臂

训练时间    2025年8月12日

训练地点    叶恒瑞家里

训练内容    赛后集中问题，调整训练方案，车子迭代

- 翻转不及时，浪费时间

- 装填区操作夹子总是和填pin的位置相反（图）

- 练习拿取边桩的角度

- 车子发生卡顿，需要及时保养维护

总结    1、发现问题：车子底盘移动速度过慢，严重影响得分

解决方法：需要调整底盘结构，加快移动速度

2、发现问题：电机相互别劲，导致非常烫手

解决方法：（     ）安装有问题

3、发现问题：车子移动有偏差

解决方法：更换电机后要反复测试直到电机相互匹配，

4、发现问题：边桩抓pin总失败

解决方法：赛前检查边桩扣放位置，确保准确抓取

5、装填区操作手和装填手配合不好

解决方法：沟通好操作爪子方向要和装pin的左右方向相匹配

二代车训练

训练时间    2025年10月11日-12日

训练地点    日坛

训练内容    二代车设计、搭建、测试

1、迭代后测试高塔的堆叠能力

2、测试连续抓取、堆叠多个销钉

3、测试不同堆叠顺序

4、测试自动化程序的延迟情况

5、测试连续堆叠的速度

6、测试边框扣pin的速度及准确性

总结

- 发现问题：堆叠好的万能梁台城高度不够，导致无法完成任务

解决方法：底盘降速处理，固定抓取摩擦点

2、发现问题： 连续抓取堆叠多个销钉失误率高

解决方法：调整钩爪弧度，优化位置

3、测试不同：不同堆叠顺序可导致堆叠结果不一样

解决方法：优化出最佳路线方案

4、发现问题：翻转后销钉晃动

解决方法：增加堆叠定位，减少销钉晃动

5、发现问题：连续堆叠动作衔接慢

解决方法：优化程序延时

6、发现问题：边框扣pin时常对不准，发生扣翻

解决方法：两边加塑料片，制造弹力，有效的阻止掉pin

训练时间    2025年10月18日-19日

训练地点    叶恒瑞家里

训练内容    赛前集训、新战术磨合、备赛首届北京校际联赛

1、测试高速移动是否漂移

2、测试高速移动堆叠

3、抓取销钉或万能梁的准确率

4、测试边框扣pin的速度及准确性

总结

- 发现问题：反转时动作略慢

解决方法：提升翻转速度

2、发现问题：高塔送pin不到位发生失误

解决方法：加长力臂，抬升高度，同时兼顾抓取销钉

3、发现问题：抓取万能梁失败

解决方法：调整抓取弧度，使钩爪对准万能梁中心

4、发现问题：边框扣pin力度过大，上层pin过于摇晃

解决方法：调整速度，减少回弹，轻柔扣pin

：

训练时间    2025年11月8日-9日

训练地点    叶恒瑞家里

训练内容    赛后总结，车子调整，备赛教委市赛

1、测试三角区气杆拉动绳拉升

2、测试调整送入三角区角度

3、测试减小自动扣pin力度

总结

1、发现问题： 送入三角区时间可优化

解决方法：两点直线距离最短，采用贴边直线送入三角区

2、发现问题：送入三角区时间角度调整耽误时间

解决方法：大齿轮带动小齿轮，车子前端准确贴边三角区，快速送pin

- 告诉移动时仍有漂移

解决方法：调整速度参数

优化路线，升级121